# ORIGINAL:

#include <LiquidCrystal.h>

#include <HX711.h>

#include <HCSR04.h>

#define led_vermelho A0

#define led_amarelo A1

#define led_verde A2

#define DOUT A4

#define CLK A5

#define rele 4

#define p_trigger 5

#define p_echo 6

#define botao 0

float calibration_factor = 447530.00, max_peso, peso_atual, exced = 0;

bool emergencia = false;

HX711 balanca;

LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);

UltraSonicDistanceSensor distanceSensor(p_trigger, p_echo);

void CorLed(String cor) {

if (cor == "vermelho") {

digitalWrite(led_vermelho, 1);

digitalWrite(led_verde, 0);

digitalWrite(led_amarelo, 0);

} else if (cor == "verde") {

digitalWrite(led_vermelho, 0);

digitalWrite(led_verde, 1);

digitalWrite(led_amarelo, 0);

} else if (cor == "amarelo") {

digitalWrite(led_vermelho, 0);

digitalWrite(led_verde, 0);

digitalWrite(led_amarelo, 1);

} else if (cor == "todos") {

digitalWrite(led_vermelho, 1);

digitalWrite(led_verde, 1);

digitalWrite(led_amarelo, 1);

}

}

void ImpMsg(String msg1, String msg2) {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(msg1);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(msg2);

}

void Emergencia() {

digitalWrite(rele, 0);

emergencia = !emergencia;

}

void setup() {

balanca.begin(DOUT, CLK);

balanca.set_scale(calibration_factor);

balanca.tare();

lcd.begin(16, 2);

lcd.clear();

attachInterrupt(botao, Emergencia, RISING);

pinMode(led_vermelho, OUTPUT);

pinMode(led_amarelo, OUTPUT);

pinMode(led_verde, OUTPUT);

pinMode(rele, OUTPUT);

CorLed("vermelho");

ImpMsg("   AGUARDANDO", "   RECIPIENTE");

}

void loop() {

while (!emergencia) {

CorLed("vermelho");

ImpMsg("   AGUARDANDO", "   RECIPIENTE");

if (balanca.get_units() > 0.005 && distanceSensor.measureDistanceCm() < 10 && !emergencia) {

for (int i = 3; i >= 1; i--) {

ImpMsg("   INICIANDO", "      EM " + (String)i);

delay(1000);

}

if (distanceSensor.measureDistanceCm() > 10 || balanca.get_units() < 0.005 || emergencia) {

CorLed("todos");

ImpMsg("    OPERACAO", "   CANCELADA");

delay(3000);

break;

}

peso_atual = balanca.get_units();

if (peso_atual > 0.008 && peso_atual < 0.015) {

max_peso = 0.2 + peso_atual - exced;

} else if (peso_atual > 0.018 && peso_atual < 0.022) {

max_peso = 0.5 + peso_atual - exced;

} else if (peso_atual > 0.032 && peso_atual < 0.036) {

max_peso = 1.0 + peso_atual - exced;

} else {

break;

}

if (!emergencia) {

CorLed("amarelo");

ImpMsg("    ENCHENDO", "   RECIPIENTE");

digitalWrite(rele, 1);

while (!emergencia) {

if (balanca.get_units() >= max_peso) {

digitalWrite(rele, 0);

break;

}

}

} else {

break;

}

if (emergencia) {

break;

}

CorLed("verde");

ImpMsg("   RECIPIENTE", "     CHEIO");

delay(3000);

for (int i = 3; i >= 1; i--) {

ImpMsg("  REINICIANDO", "      EM " + (String)i);

delay(1000);

}

}

}

ImpMsg("   EMERGENCIA", "    ACIONADA");

CorLed("todos");

delay(3000);

if (emergencia) {

ImpMsg("APERTE NOVAMENTE", " PARA REINICIAR");

}

while (emergencia) {}

}

# MEIO ATUALIZADO:

/**

* @file Enchedor_Automatico.ino

* @brief Sistema de enchimento automático com controle de peso.

* @author Valdir de Souza Carvalho Neto

* @date 27/02/2025

* @version 1.0

*

* Este código implementa um sistema de enchimento automático que utiliza um sensor de peso (HX711)

* para controlar o enchimento de recipientes. O sistema mede o peso do recipiente, inicia o

* enchimento se o peso estiver dentro de um intervalo válido e para o enchimento quando o

* peso máximo é atingido. O sistema possui um botão de emergência que interrompe o processo de

* enchimento.

*

* Hardware Necessário:

* - Arduino

* - Sensor de peso HX711

* - Display LCD 16x2

* - Relé

* - LEDs (vermelho, amarelo, verde)

* - Botão

*

* Conexões:

* - HX711: DOUT (A4), CLK (A5)

* - LCD: Pinos (12, 11, 10, 9, 8, 7)

* - Relé: Pino 4

* - LEDs: Vermelho (A0), Amarelo (A1), Verde (A2)

* - Botão: Pino 2

*/

#include <LiquidCrystal.h> /** Biblioteca para o display LCD. */

#include <HX711.h>         /** Biblioteca para o sensor de peso HX711. */

/** Definição dos pinos. */

#define LED_VERMELHO A0

#define LED_AMARELO A1

#define LED_VERDE A2

#define DOUT A4

#define CLK A5

#define RELE 4

#define BOTAO 2

/** Constantes e variáveis. */

float const CALIBRATION_FACTOR = 447530.00; /** Fator de calibração do sensor de peso. */

float MAX_PESO, PESO_ATUAL;                 /** Pesos máximo e atual. */

bool EMERGENCIA = false;                    /** Estado de emergência. */

/** Instâncias dos objetos. */

HX711 balanca;

LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);

/**

* @brief Exibe mensagens no display LCD e controla as cores dos LEDs.

* @param msg1 Mensagem da primeira linha do LCD.

* @param msg2 Mensagem da segunda linha do LCD.

* @param cor Cor dos LEDs ("vermelho", "amarelo", "verde", "todos" ou "sa" para sem alteração).

*

* As cores dos LEDs indicam o estado do sistema:

* - Vermelho: Aguardando recipiente.

* - Amarelo: Enchendo recipiente.

* - Verde: Recipiente cheio.

* - Todos: Operação cancelada ou emergência acionada.

*/

void exibirEstado(const String& msg1, const String& msg2, const String& cor = "sa") {

if (msg1 != "sa" && msg2 != "sa") {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(msg1);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(msg2);

}

if (cor != "sa") {

digitalWrite(LED_VERMELHO, cor == "vermelho" || cor == "todos");

digitalWrite(LED_VERDE, cor == "verde" || cor == "todos");

digitalWrite(LED_AMARELO, cor == "amarelo" || cor == "todos");

}

}

/**

* @brief Configura o hardware e inicializa o sistema.

*

* Inicializa o sensor de peso, o display LCD, configura o botão de emergência e exibe a mensagem

* inicial.

*/

void setup() {

attachInterrupt(

digitalPinToInterrupt(BOTAO), []() {

digitalWrite(RELE, LOW);

EMERGENCIA = !EMERGENCIA;

},

RISING);

lcd.begin(16, 2);

lcd.clear();

pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);

pinMode(LED_AMARELO, OUTPUT);

pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);

pinMode(RELE, OUTPUT);

balanca.begin(DOUT, CLK);

balanca.set_scale(CALIBRATION_FACTOR);

balanca.tare();

exibirEstado("  AGUARDANDO", "  RECIPIENTE", "vermelho");

}

/**

* @brief Loop principal do programa.

*/

void loop() {

/** Obtém a média de 3 leituras do sensor de peso. */

PESO_ATUAL = balanca.get_units(3);

/** Verifica se o peso inicial é válido e inicia o processo de enchimento. */

if (PESO_ATUAL > 0.005 && PESO_ATUAL < 0.04 && !EMERGENCIA) {

/** Inicia a sequência de inicialização com uma contagem regressiva. */

exibirEstado("  INICIANDO", "    EM 3");

delay(1000);

exibirEstado("  INICIANDO", "    EM 2");

delay(1000);

exibirEstado("  INICIANDO", "    EM 1");

delay(1000);

/** Verifica se a operação deve ser cancelada devido ao peso inadequado ou emergência. */

PESO_ATUAL = balanca.get_units(3);

if (PESO_ATUAL < 0.005 || PESO_ATUAL > 0.04 || EMERGENCIA) {

exibirEstado("    OPERACAO", "  CANCELADA", "todos");

delay(3000);

return;

} else if (PESO_ATUAL > 0.008 && PESO_ATUAL < 0.015) {

MAX_PESO = 0.2 + PESO_ATUAL;

} else if (PESO_ATUAL > 0.018 && PESO_ATUAL < 0.022) {

MAX_PESO = 0.5 + PESO_ATUAL;

} else if (PESO_ATUAL > 0.032 && PESO_ATUAL < 0.036) {

MAX_PESO = 1.0 + PESO_ATUAL;

} else {

/** Cancela a operação se o peso inicial não se encaixar em nenhuma faixa. */

exibirEstado("      PESO", "  DESCONHECIDO", "todos");

delay(3000);

return;

}

exibirEstado("  PESO: " + String(PESO_ATUAL, 3) + " KG", "  MAX: " + String(MAX_PESO, 3) + " KG", "amarelo");

digitalWrite(RELE, HIGH); /** Inicia o processo de enchimento do recipiente. */

/** Monitora o peso durante o enchimento. */

while (PESO_ATUAL < MAX_PESO && !EMERGENCIA) {

PESO_ATUAL = balanca.get_units(3);

exibirEstado("  PESO: " + String(PESO_ATUAL, 3) + " KG", "  MAX: " + String(MAX_PESO, 3) + "KG");

delay(50); /** Tempo de estabilização */

}

digitalWrite(RELE, LOW); /** Finaliza o enchimento desligando o relé. */

/** Verifica se a emergência foi acionada durante o enchimento. */

if (EMERGENCIA) {

return; /** Interrompe a execução se a emergência foi acionada. */

}

/** Exibe mensagem de recipiente cheio e aguarda antes de reiniciar o sistema. */

exibirEstado("  RECIPIENTE", "    CHEIO", "verde");

delay(3000);

} else if (EMERGENCIA) {

/** Trata o estado de emergência, exibindo mensagem e aguardando reinicialização. */

exibirEstado("  EMERGENCIA", "  ACIONADA", "todos");

delay(3000);

if (EMERGENCIA) {

exibirEstado("APERTE NOVAMENTE", " PARA REINICIAR");

}

while (EMERGENCIA) {}

} else {

/** Exibe mensagem de aguardo */

exibirEstado("  AGUARDANDO", "  RECIPIENTE", "vermelho");

delay(500);

}

}